| Material | Wärmeleitfähigkeit | Bauteillänge | Wärmeübergangswiderstand | Wärmedurchlasswiderstand | U-Wert |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [W/ (mK)] | [m] | [(m²K)/ W] | [(m²K)/ W] | [W/(m²K] |
| Bauteil Dach (Bestand) |  |  |  |  |  |
| Bauteil A |  |  |  |  |  |
| Rsi |  |  | 0,10 |  |  |
| abgehängte Decke | 0,13 | 0,012 |  | 0,09 |  |
| schwach zirkulierende Luftschicht | 0,08 | 0,700 |  | 8,75 |  |
| Holzschalung | 0,13 | 0,020 |  | 0,15 |  |
| Bitumenschweißbahn | 0,17 | 0,025 |  | 0,15 |  |
| Rse |  |  | 0,04 |  |  |
| RTA |  |  |  | 9,28 |  |
| UMauerwerk (A) |  |  |  |  | 0,11 |
| Bauteil B |  |  |  |  |  |
| Rsi |  |  | 0,13 |  |  |
| abgehängte Decke | 0,13 | 0,012 |  | 0,09 |  |
| Leimbinder | 0,13 | 0,700 |  | 5,38 |  |
| Holzschalung | 0,13 | 0,020 |  | 0,15 |  |
| Bitumenschweißbahn | 0,17 | 0,025 |  | 0,15 |  |
| Rse |  |  | 0,04 |  |  |
| RTB |  |  |  | 5,95 |  |
| UFachwerk (B) |  |  |  |  | 0,17 |
| Durchschnittslänge Teilfläche a |  | 1,500 |  |  |  |
| Länge Teilfläche b |  | 0,110 |  |  |  |
| UWert Bauteil gesamt |  |  |  |  | 0,11 |
| geforderter U-Wert EnEV 2007 |  |  |  |  | 0,25 |